СОСТАВ ПРОЕКТА

Том I. Основная (утверждаемая) часть проекта планировки территории.

Часть 1. Положения по планировке территории.

Часть 2. Чертежи планировки территории:

| № п/п | Наименование чертежа | Масштаб | Марка чертежа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чертеж планировки территории | 1:500 | ПП-1 |
| 2 | Разбивочный чертеж красных линий | 1:500 | ПП-2 |

Том II. Материалы по обоснованию проекта планировки территории.

Часть 1. Пояснительная записка.

Часть 2. Графические материалы:

| № п/п | Наименование чертежа | Масштаб | Марка чертежа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фрагмент карты планировочной структуры территории Яблоновского городского поселения | 1:10000 | ПП-3 |
| 2 | Схема существующего использования территории и объектов капитального строительства | 1:500 | ПП-4 |
| 3 | Схема границ зон с особыми условиями использования территорий | 1:500 | ПП-5 |
| 4 | Схема границ территорий объектов культурного наследия | 1:25000 | ПП-6 |
| 5 | Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта | 1:500 | ПП-7 |
| 6 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории | 1:500 | ПП-8 |

Том III. Проект межевания территории.

Часть 1. Основная (утверждаемая) часть проекта межевания территории.

Текстовая часть.

| № п/п | Наименование чертежа | Масштаб | Марка чертежа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чертеж планировочной структуры территории | 1:500 | ПМ-1 |
| 2 | Чертеж границ образуемых земельных участков | 1:500 | ПМ-2 |

Чертежи межевания территории:

Часть 2. Материалы по обоснованию проекта межевания территории.

| № п/п | Наименование чертежа | Масштаб | Марка чертежа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чертеж границ существующих земельных участков и местоположения существующих объектов капитального строительства | 1:500 | ПМ-3 |
| 2 | Чертеж границ зон с особыми условиями использования территории, границ территорий объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий . | 1:500 | ПМ-4 |

Чертежи межевания территории:

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3

1. положение о размещении объектов капитального строительства	4

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА	8

Введение

Данный проект разработан по заказу Совмен Фатимат Шамсудиновны в соответствии с заданием на проектирование, на основании Постановления администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» от   ноября 2018 года №    «О мероприятиях по подготовке проекта планировки территории совместно с проектом межевания территории, расположенной по ул.Дорожная, б/н с к/н: 01:05:0000000:2252 в пгт. Яблоновский».

Проект планировки разработан на топографической съемке масштаба 1:500, выполненной в июле 2018 года и предоставленной заказчиком.

Графические материалы выполнены в установленной системе координат МСК-23, в программе AutoCad.

Основной задачей проекта планировки является обоснование проектируемой планировочной и транспортной структуры на территории проектирования, установление красных линий, границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства. Проектом необходимо разработать планировочную структуру с учетом взаимосвязи с прилегающими территориями.

1. положение о размещении объектов капитального строительства

Участок проектирования расположен в западной части территории Яблоновского городского поселения, площадь участка проектирования 2,09 га. Проектируемый участок имеет вытянутую прямоугольную форму вдоль ул. Дорожной.

Земли в границах проектирования относятся к категории земель населенных пунктов.

Территория проектирования расположена  вдоль ул.Дорожной,  длина  участка проектирования с запада на восток 505 м, с севера на юг – в среднем около 47 м.

Участок проектирования граничит: с северной стороны –с ул.Дорожной, с южной стороны –  с участком по адресу: ул Дорожная, 91/4,  с восточной стороны – ул.Луговая и с западной  стороны - внутриквартальный проезд.

По территории проектирования вдоль ул.Дорожной проходят инженерные сети: подземный кабель напряжением 10 кВ, воздушные линии электропередачи напряжением 0,4 кВ, подземный газопровод среднего давления, линия связи, шгрп, открытого типа ливневая канализация.

Рельеф территории ровный с общим уклоном от ул. Дорожной к распложенным вдоль  улицы участкам, высотные отметки колеблются от 17,20 м до 19,42 м.

Проект планировки выполнен в соответствии с планировочными решениями, принятыми в генеральном плане муниципального образования «Яблоновское городское поселение».

В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Яблоновское городское поселение», территория проектирования относится к зоне ОДЗ 201. Зона объектов общественно-делового центра».

На проектируемый участок не накладываются обременения, связанные с ограничением хозяйственной деятельности в границах зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, водные объекты, санитарно-защитные зоны, границы особо охраняемых природных территорий отсутствуют.

В границах проектируемой территории согласно материалам генерального плана Яблоновского городского поселения не выявлено объектов культурного наследия.

Территория проектирования размещена в зонах с особыми условиями использования: зона подтопления, зоны подлета к аэропорту (приаэродромная территория радиусом 30 км от контрольной точки аэродрома).

На территории проектирования имеются объекты инженерной инфраструктуры и охранные зоны от них, в границе проектирования:

-газопровод подземный среднего давления, вдоль ул.Дорожной, охранная зона 4м. в каждую сторону от трубы;

-воздушные линии электропередачи напряжением 0,4 кВ, размер охранной зоны для электросетей напряжение до 1кВ - 2м. по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов;

-подземная линия связи, размер охранной зоны - 2м. по обе стороны линии;

-ливневая самотечная канализация открытого типа -3м. до фундаментов зданий и сооружений;

-подземный кабель электроснабжения напряжением 10 кВ, вдоль ул. Дорожной, граница охранной зоны подземной линии электропередачи ВЛ-10Кв-1м.;

-отдельно стоящий газорегуляторный пункт — охранная зона 10 метров.

Размещение объектов капитального строительства на участке проектирования выполнено с учетом планировочных ограничений и режимов зон с особыми условиями использования территории.

В проекте планировки территории произведен анализ существующей ситуации и даны предложения по созданию благоприятной среды, путем дифференциации зон по назначению, созданию взаимоувязанной системы пешеходных проходов и удобных транспортных связей.

Проектом планировки предусматривается размещение на земельном участке в границах территории проектирования надземной плоскостной автостоянки.

На территории проектирования имеется земельный участок под строительство автостоянки, планируется сохранить вид разрешенного использования, не менять назначение.

Проектом планировки установлены красные линии, обеспечивающие образование зон общего пользования.

Каталог координат характерных точек устанавливаемых красных линий

(система координат МСК-23)

| № точки | Координаты точки |  |
| --- | --- | --- |
|  | Y | X |
| УЧАСТОК №1 |  |  |
| 1 | 1374312.30 | 472214.06 |
| 2 | 1374312.60 | 472231.28 |
| 3 | 1374370.93 | 472227.99 |
| 4 | 1374429.30 | 472224.68 |
| 5 | 1374644.4969 | 472212.4911 |
| 6 | 1374653.2532 | 472211.9952 |
| 7 | 1374653.2661 | 472212.5828 |
| 8 | 1374656.2599 | 472212.4143 |
| 9 | 1374743.5895 | 472207.4966 |
| 10 | 1374742.86 | 472200.82 |
| 11 | 1374800.4371 | 472197.5711 |
| 12 | 1374805.42 | 472184.51 |

С учетом дальнейшего развития населенного пункта, освоения незастроенной территории южной части поселка, расположенной южнее территории проектирования, генеральным планом предусмотрен крупный жилой район, требующий устройства широких улиц и дорог, большей пропускной способности.

Проектом планировки планируется строительство плоскостной автостоянки открытого типа вдоль ул.Дорожной.

Численность населения в границах проектирования с учетом коэффициента семейности 3 человека составит:

3 х 3 = 9 человек.

Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения будет осуществляться существующими и проектируемыми учреждениями пгт.Яблоновский. В непосредственной близости от участка проектирования располагаются предприятия повседневного обслуживания населения - продовольственные магазины, аптека, жилые многоэтажные здания. Иное повседневное социальное и бытовое обслуживание населения будет осуществляться объектами, расположенными на территории пгт. Яблоновский.

Планируемые на территории объекты строительства обеспечены электроснабжением от существующих линий электропередачи напряжением 0,4 кВ, проходящих от северной границы участка проектирования.

Газоснабжение от существующего надземного  газопровода низкого давления проходящий с востока.

Теплоснабжение всех зданий в границах проектирования осуществляется от индивидуальных электрических, газовых источников.

Очередность планируемого развития территории:

-подвод инженерных коммуникаций к территориям на которых производятся строительные работы;

- реконструкция существующей автомобильной дороги;

- благоустройство объектов и прилегающие к ним территории;

- устройство дорог и подъездных путей, благоустройство территории.

Таким образом, принятые проектные решения учитывают возможность развития проектируемой территории как современной точки притяжения транзитного транспорта с ул. Дорожной.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

| № пп | Наименование | Показатель |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Площадь участка в границах проектирования, кв.м | 20953 кв.м |
| 1.2 | Площадь существующей общественно-деловой застройки | 3690 кв.м |
|  | в том числе: |  |
|  | зоны планируемого размещения объектов капитального строительств | 1630 кв.м |
| 1.3 | Площадь территории зеленых насаждений общего пользования | 1785 кв.м |
| 1.4 | Площадь территорий, подлежащих мощению (тротуары, пешеходные зоны, отмостки) | 300 кв.м |
| 1.5 | Площадь покрытия проезжих частей | 1540 кв.м |
|  | в том числе: |  |
|  | парковки | 550 кв.м |
| 1.6 | Площадь охраной зоны газопровода среднего давления | 4165кв.м |
| 2 | Площадь зон общего пользования в красных линиях | 3059 кв.м |